| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7方压缩垃圾车 | 辆 | 1 | 1、底盘（国VI），国内外知名品牌 2、★发动机排量（ml）≥2300 3、底盘发动机功率(kw)≥100 4、★最大总质量（kg）≥7360KG 5、整备质量（kg）≥5200KG 6、★前悬/后悬(mm)≤1055/2087 7、轴距（mm）≥3300 8、★接近角/离去角（°）≤27.7/11° 9、最高行驶速度（km/h）≥110 10、轴荷(kg)≥2640/4720 11、前轮距(mm)：≤1525 12后轮距(mm):≤1586 - ★轮胎规格≥7.00R16 14、★整车尺寸(mm)≤6450×2050×2650 15、驾驶室:气刹，冷暖空调 16、★垃圾压缩密度0.65-0.75t/m³ 17、★操作方式：电控/手动/遥控 18、其他要求：后装上料形式，垃圾箱体容积7m³，采用高强度钢板定制，国产液压件，高品质定制油缸，CAN控制系统，带一键操作，同步油缸均带平衡阀，污水箱250L，一次进料循环时间：12—25S， |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10方压缩垃圾车 | 辆 | 1 | 1、底盘（国VI），国内外知名品牌 2、★发动机排量（ml）≥2977 3、底盘发动机功率(kw)≥121 4、★最大总质量（kg）≥11995KG 5、整备质量（kg）≥6900KG 6、★前悬/后悬(mm)≤1130/2120 7、轴距（mm）≥3800 8、★接近角/离去角（°）≤21/13° 9、最高行驶速度（km/h）≥103 10、轴荷(kg)≥4350/7645 11、前轮距(mm)：≤1820 12、后轮距(mm):≤1800 - ★轮胎规格≥8.25R20 14、★整车尺寸(mm)≤7380×2360×2800 15、驾驶室:气刹，冷暖空调 16、★垃圾压缩密度0.65-0.75t/m³ 17、★操作方式：电控/手动/遥控 18、其他要求：后装上料形式，垃圾箱体容积10m³，采用高强度钢板定制，国产液压件，高品质定制油缸，CAN控制系统，带一键操作，同步油缸均带平衡阀，污水箱250L，一次进料循环时间：12—25S， |  |